4.-Realiza un trabajo de investigación sobre los Routers Frontera, que incluya la siguiente información:

- Información general sobre su funcionamiento.

- Funciones comunes del router frontera.

- Diferencia del router frontera con el router de núcleo.

- Encuentra ejemplos reales de routers frontera indicando las funciones que incluyen.

Funcionamiento de un Router Frontera

El Router Frontera es un dispositivo de red que opera en el límite o frontera entre dos redes diferentes, típicamente entre una red interna y una red externa como Internet. Su función principal es gestionar el tráfico de datos entre estas redes, garantizando la seguridad, el rendimiento y la correcta transmisión de los paquetes.

Este examina los paquetes de datos que entran y salen de la red, y toma decisiones sobre cómo deben ser dirigidos, en función de las políticas de seguridad y las rutas predeterminadas. En este sentido, se considera una "puerta de entrada" entre redes, ya que conecta redes internas con redes externas y permite o restringe el tráfico de acuerdo con los criterios definidos

# Componentes Clave de su Funcionamiento

- Dirección IP de interfaz: Los routers frontera suelen tener interfaces con direcciones IP en cada red a la que están conectados (interna y externa).

- Enrutamiento y Protocolos de enrutamiento: Utilizan protocolos como BGP (Border Gateway Protocol) para gestionar las rutas entre diferentes sistemas autónomos.

- Filtrado de tráfico: Pueden tener firewalls integrados que filtran el tráfico no deseado o potencialmente peligroso.

Funciones de un Router Frontera

Los Routers Frontera desempeñan varias funciones esenciales en las redes modernas:

- Conexión entre Redes: Su principal función es conectar redes internas con redes externas, como Internet, permitiendo la comunicación bidireccional.

- Enrutamiento entre Sistemas Autónomos: Usan protocolos como BGP para determinar la mejor ruta para el tráfico de datos entre redes autónomas.

- Filtrado de Tráfico: Muchos routers frontera implementan políticas de seguridad a través de firewalls, asegurando que solo el tráfico autorizado pase entre las redes.

- NAT: Realizan la traducción de direcciones de red (NAT) para permitir que múltiples dispositivos dentro de una red interna compartan una única dirección IP pública.

- Seguridad y Control de Acceso: Proporcionan seguridad mediante listas de control de acceso (ACL) y otras configuraciones de seguridad que filtran el tráfico entrante y saliente según políticas predefinidas.

- Monitoreo y Auditoría: Muchos routers frontera permiten la monitorización de tráfico en tiempo real, lo cual es crucial para detectar posibles ataques o anomalías.

Diferencias entre Routers

Aunque tanto los routers frontera como los routers de núcleo realizan tareas de enrutamiento, su ubicación y funciones son diferentes.

# Router Frontera

- Se encuentra en la frontera de la red, conectando la red interna con redes externas, como Internet.

- Realiza tareas de filtrado y seguridad, como firewalls y NAT.

- Su función principal es gestionar el tráfico de entrada y salida entre redes diferentes.

- Utiliza protocolos como BGP para el enrutamiento entre sistemas autónomos.

# Router Núcleo

- Se encuentra en el centro de la red, dentro de la infraestructura de la red interna.

- Su tarea principal es encaminar el tráfico de datos entre diferentes segmentos de la misma red interna.

- No tiene la misma responsabilidad de seguridad o filtrado que el router frontera.

- Utiliza protocolos de enrutamiento internos como OSPF o IS-IS .

En resumen, los routers de núcleo se encarga del enrutamiento dentro de la red, mientras que los routers frontera gestionan el tráfico entre la red interna y el exterior.

Ejemplos reales de Routers Frontera

# Cisco ASR 9000 Series

El Cisco ASR 9000 es un router de frontera de alto rendimiento utilizado en redes de proveedores de servicios. Entre sus funciones se incluyen:

- Enrutamiento BGP: Permite el enrutamiento entre diferentes sistemas autónomos.

- Filtrado de tráfico: Incluye firewalls y listas de control de acceso para garantizar la seguridad en el tráfico que entra y sale de la red.

- Alta disponibilidad: Proporciona redundancia y tolerancia a fallos en redes de gran escala.

- Soporte para IPv6: Maneja tanto tráfico IPv4 como IPv6, permitiendo la transición a nuevas tecnologías.

# Juniper Networks MX Series

Los routers MX Series de Juniper Networks son populares en la implementación de redes de gran escala y operan como routers frontera. Sus funciones incluyen:

- BGP y MPLS (Multiprotocol Label Switching): Soporte para enrutamiento avanzado y gestión de tráfico entre redes.

- VPN y encriptación: Ofrecen soporte para VPN, proporcionando seguridad adicional a las conexiones externas.

- Optimización de tráfico: Asegura la eficiencia en el uso del ancho de banda mediante políticas de QoS (Calidad de Servicio).

# Huawei AR Series

Los routers Huawei AR Series, como el AR3260, son comúnmente utilizados como routers de frontera en redes empresariales. Sus funciones incluyen:

- Enrutamiento BGP/OSPF: Soporta varios protocolos de enrutamiento, incluido BGP para la comunicación entre redes externas.

- Protección de red: Incorpora tecnologías de firewall y defensa contra ataques de denegación de servicio (DDoS).

- Gestión de tráfico: Facilita la gestión de calidad de servicio (QoS) para optimizar el tráfico y evitar congestión